SUBROUTINE GOLD(ALFA,DELTA,EPSLON,F,NCOUNT)C     -------------------------------------------------------C     THIS SUBROUTINE IMPLEMENTS GOLDEN SECTION SEARCHC     ALFA  = OPTIMUM VALUE OF ALPHA ON RETURNC     DELTA = INITIAL STEP LENGTHC     EPSLON= CONVERGENCE PARAMETERC     F     = OPTIMUM VALUE OF THE FUNCTION ON RETURNC     NCOUNT= NUMBER OF FUNCTION EVALUATIONS ON RETURNC     -------------------------------------------------------      IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)      GR = 0.5D0 * SQRT(5.0D0) + 0.5D0CC     ESTABLISH INITIAL DELTAC      AL = 0.0D0      CALL FUNCT(AL,FL,NCOUNT)10    CONTINUE      AA = DELTA      CALL FUNCT(AA,FA,NCOUNT)      IF (FA .GT. FL) THEN          DELTA = DELTA * 0.1D0         GO TO 10      END IFC C     ESTABLISH INITIAL INTERVAL OF UNCERTAINTYC      J = 020    CONTINUE       J = J + 1      AU = AA + DELTA * (GR ** J)      CALL FUNCT(AU,FU,NCOUNT)      IF (FA .GT. FU) THEN         AL = AA         AA = AU         FL = FA         FA = FU         GO TO 20      END IFC C     REFINE THE INTERVAL OF UNCERTAINTY FURTHERC      AB = AL + (AU - AL) / GR      CALL FUNCT(AB,FB,NCOUNT)30    CONTINUE      IF ((AU - AL) .LE. EPSLON) GO TO 80CC     IMPLEMENT STEPS 4 ,5 OR 6 OF THE ALGORITHMC      IF (FA - FB) 40, 60, 50CC     FA IS LESS THAN FB (STEP 4)C40    AU = AB      FU = FB      AB = AA      FB = FA      AA = AL + (AU - AL) * (1.0D0 - 1.0D0 / GR)      CALL FUNCT(AA,FA,NCOUNT)      GO TO 30CC     FA IS GREATER THAN FB (STEP 5)C50    AL = AA      FL = FA      AA = AB      FA = FB      AB = AL + (AU - AL) / GR      CALL FUNCT(AB,FB,NCOUNT)      GO TO 30CC     FA IS EQUAL TO FB (STEP 6)C60    AL = AA      FL = FA      AU = AB      FU = FB      AA = AL + (1.0D0 - 1.0D0 / GR) * (AU - AL)      CALL FUNCT(AA,FA,NCOUNT)      AB = AL + (AU - AL) / GR      CALL FUNCT(AB,FB,NCOUNT)       GO TO 30CC     MINIMUM IS FOUNDC80    ALFA = (AU + AL) * 0.5D0      CALL FUNCT(ALFA,F,NCOUNT)      RETURN      END